# BLV-D1 蓝牙数字功放 完整技术手册

本手册详细介绍 BLV-D1 蓝牙数字功放的技术规格、安装步骤、故障排除及维护保养指南。请在使用前仔细阅读。

## 技术规格

### 基本参数

以下为产品的核心技术指标：

| 参数名称 | 规格值 |
| --- | --- |
| 型号 | BLV-D1 |
| 输出功率 | 50W × 2（4Ω负载） |
| 频率响应 | 20Hz - 20kHz (±1dB) |
| 信噪比 | ≥95dB (A加权) |
| 输入电压 | DC 12-24V / 3A |
| 蓝牙版本 | 5.0 (支持 SBC/AAC/aptX) |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |

### 接口定义

下表描述了设备的所有物理接口：

| 接口类型 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 音频输入 音频输入 | 后面板 | 3.5mm AUX 模拟输入 |
|  | 后面板 | USB Type-C 数字输入 |
| 音频输出 音频输出 | 后面板 | 左声道 香蕉插座 |
|  | 后面板 | 右声道 香蕉插座 |
| 电源 | 后面板 | DC 5.5×2.1mm 电源座 |

## 产品外观

图 1：产品正面面板标识

图 2：产品背面接口标注

## 安装步骤

请严格按照以下步骤操作：

步骤 3：打开电源开关，蓝色指示灯亮起表示设备就绪。长按配对键 3 秒进入蓝牙配对模式，白色指示灯闪烁。

## 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 蓝色常亮 | 设备已开机 |
| 蓝牙 | 白色闪烁 | 配对模式 |
| 蓝牙 | 白色常亮 | 已连接设备 |

## 故障排除

如果设备无法开机，请首先检查电源适配器是否正确连接，确认适配器输出电压在 12V 至 24V 范围内，电流不低于 3A。如果使用第三方适配器，请确认极性为中心正极。尝试更换电源线或适配器进行排除。如果电源指示灯亮起但无声音输出，请检查音箱线是否牢固连接，确认左右声道未接反。可以尝试切换到 AUX 输入模式，使用 3.5mm 音频线连接手机播放音乐，以排除蓝牙模块故障。如果蓝牙无法配对，请长按配对键 5 秒以上恢复出厂设置，然后重新进入配对模式。部分手机可能需要在蓝牙设置中手动删除旧的配对记录后重新搜索。如果出现杂音或底噪，可能是电源干扰导致，建议使用随机附带的原装适配器，或尝试在适配器和设备之间加装磁环滤波器。如果以上方法均无法解决问题，请联系售后服务：400-888-1234（工作日 9:00-18:00），或发送邮件至 support@blv-audio.com，附上购买凭证和故障描述。

## 包装清单

BLV-D1 功放主机 × 1

DC 12V/3A 电源适配器 × 1

3.5mm 音频线 × 1

USB-C 数据线 × 1

产品说明书 × 1

保修卡 × 1

## 保修条款

以下为保修条款的扫描件：

如有疑问，请拨打客服热线 400-888-1234。